Uzstādīšanas un kopšanas instrukcija.

Garantijas noteikumi.

(JELD-Wen Eesti AS pārdodamo produktu garantijas pamati)

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS IEPAZĪSTIETIES AR UZSTĀDĪŠANAS UN GARANTIJAS NOTEIKUMIEM!

Uzstādīšanas instrukcija

- Durvis ir jāuzstāda tā, lai tās nebūtu pakļautas tiešām lietus gāzēm un saules stariem. Durvis ir jāuzstāda sienā esošā nišā vai virs durvīm ir jāuzstāda aizsargjumts.

- Dārza mājas ārdurvis ir domātas lietošanai apstākļos, kur temperatūru atšķirība starp ar durvīm atdalītajām vidēm nav lielāka kā 10 grādi!

- Dārza mājas ārdurvis un kārba ir neapdarinātā veidā! Pirms uzstādīšanas dārza mājas ārdurvis un kārba ir noteikti jāapdarina (jākrāso, jāeļļo, jābeicē + jālako, jālako utt.).

- Tumša toņa durvis var intensīvas saules ietekmē izliekties vai kļūt blāvas.

- Durvis nedrīkst novietot uzglabāšanā tiešos saules staros, nekurinātās un mitrās telpās, kā arī tieši uz zemes vai betona, bet gan uz stipras un pilnīgi sausas pamatnes.

- Nav atļauta produkta izmēru grozīšana, iegriezumu izdarīšana. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar rūpnīcas pārstāvi.

- Uzstādīšanas un remontdarbu laikā durvis ir jānosedz ar būvkartonu vai plēvi, lai izvairītos no bojājumiem apdares darbu laikā.

Apdares instrukcija:

- Vajadzības gadījumā špaktelējiet vai izlabojiet vieglākus koka defektus ar āra apstākļiem piemērotu koka špakteli vai vasku.

- Slīpējiet un notīriet produktu no netīrumiem un putekļiem.

- Noņemiet no produkta slēdzeni un eņģes.

- Neapdarītam produktam ir jābūt sausam un bez putekļiem.

- Uznesiet uz produkta āra apstākļiem piemērotu grunti.

- Veiciet produkta galīgo apdari ar āra apstākļiem piemērotu apdares vielu.

NB! Gruntējot un apdarinot produktu, noteikti ievērojiet grunts un apdares vielas ražotāja dotos lietošanas, apkopes un garantijas noteikumus.

- Veiciet slēdzenes un eņģu montāžu atpakaļ to vietās.

Uzstādīšana:

Pirms sākt uzstādīšanu, pārbaudiet produkta kvalitāti un komplektāciju:

- Durvju vērtne, neapdarināta

- Durvju kārba, neapdarināta

- Eņģes, slēdzenes korpuss, pretplāksne

- Slieksnis, neapdarināts

- Blīves

- Uzstādīšanas instrukcija. Garantijas noteikumi

- Atveriet iepakojumu no produkta malām (no kārbas ārējās malas, lai izvairītos no apdarinātās virsmas iegriezumiem).

- Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet durvju piemērotību montāžas ailei. Mērot durvju aili pārliecinieties, ka montāžas aile ir nolīmeņota un stūri ir taisnā leņķī. Montāžas ailei ir jābūt 15-40 mm lielākai par durvju kārbas ārējiem izmēriem. Vajadzības gadījumā koriģējiet durvju aili. Pārbaudiet, vai sliekšņa pamatne ir horizontāla un stinga.

- Izceliet durvju vērtni no kārbas.

- Nofiksējiet durvju kārbu ailē ar ķīļiem augstāk par stiprinājuma vietām, tā lai kārbas eņģu puses statnis būtu nolīmeņots pa vertikāli visos virzienos. Pārbaudei izmantojiet garu (piem. 2 m) līmeņrādi. 1. attēls.

- Izurbiet kārbā atveres skrūvēm un piestipriniet ar skrūvēm eņģu puses malu. Stiprinājuma piederumu atbilstība sienas materiālam ir jāprecizē pie stiprinājuma piederumu ražotāja. 2. attēls.

- Ieceliet durvis eņģēs un pārliecinieties ar līmeņrādi, ka kārbas pretējā mala ir pie sienas taisni. Pārbaudiet, vai slieksnis ir precīzi līmenī, lai izvairītos no izliekšanās uzkāpšanas laikā, nostipriniet slieksni vajadzības gadījumā ar balstu. Izmēriet, vai kārbas diagonāles ir vienādas. Vajadzības gadījumā koriģējiet kārbas detaļu stāvokli un novietojiet papildus ķīļus. 3., 4. un 5. attēls

- Pabeidziet kārbas piestiprināšanu ar skrūvēm.

- Vajadzības gadījumā regulējiet durvju eņģes tam paredzētajās vietās. 6. attēls.

- Durvju labākai aizvēršanai regulējiet slēdzenes pretplāksni.

- Veiciet roktura un slēdzenes montāžu.

- Noblīvējiet spraugu starp durvju kārbu un sienu ar izolācijas materiālu (minerālvati, stikla vati, montāžas putām).

1. attēls.	2. attēls.	3. attēls.

4. attēls.	5. attēls.	6. attēls.

Apkopes instrukcija

- Ja durvis nav bojātas vai neparasti nodilušas, pietiek ar vieglu tīrīšanu ar parastu tīrīšanas līdzekli. Skatiet apdares vielas ražotāja doto apkopes instrukciju!

- Attīriet slieksni no putekļiem un smiltīm atbilstoši vajadzībai.

- Eļļojiet durvju eņģes un slēdzenes vienu reizi gadā vai atbilstoši vajadzībai. Vismaz reizi gadā pārbaudiet un vajadzības gadījumā pievelciet slēdzeņu, eņģu un roktura stiprinājumus.

Garantijas noteikumi

JELD-WEN Eesti AS ražotajiem produktiem ir spēkā divu gadu garantija, kuras priekšnosacījums ir uzņēmuma noteikto uzstādīšanas un apkopes instrukciju, un garantijas noteikumu ievērošana. Garantijas laiks sākas no produkta nodošanas brīža pircējam (no pirkuma čeka vai pirkuma rēķina datuma).

Pārbaudiet produkta kvalitāti pirms tā uzstādīšanas.

Garantija sedz:

- produkta konstrukcijas materiālus

- produkta formas noturību – ir pieļaujama ieliekšanās līdz 2 (diviem) mm uz vienu metru

- rūpnīcas uzstādīto furnitūru

- transporta laikā produktam radušos defektus gadījumā, ja tie ir fiksēti produkta nodošanas / pieņemšanas brīdī un transportu ir organizējusi JELD-WEN Eesti AS, kā arī produkta nodošanas / pieņemšanas dokumentā ir izdarīta attiecīgā atzīme par bojājumiem.

Garantija nesedz:

- normālu slēdzenes, eņģu un sliekšņa nodilumu.

- defektus, kas ir radušies ar ķimikālijām saskaršanās rezultātā.

- produkta nepareizas uzglabāšanas rezultātā radušos bojājumus.

- produkta lietošanā radušos bojājumus (mehāniskus bojājumus u. tml.).

- produktu bojājumus neparedzamu apstākļu dēļ (vandālisms, ugunsgrēks, plūdi u. tml.).

- produktu, kurš ir kaut kādā veidā mainīts (ēvelēts, urbts, zāģēts, frēzēts, durvju vērtnes konstrukcija ir atvērta (piem., izņemts stikls vai tā rāmis) utt.)

- klienta uzstādītās furnitūras radītos bojājumus.

- produktu, kas ir uzstādīts produktam nepiemērotos apstākļos (tieša saule, liels mitrums, liela temperatūru starpība u. tml.).

- uzstādīšanas kļūdas un / vai kļūdas, kas radušās no nenoregulēta produkta lietošanas.

- ārdurvis, ja tās neaizsargā aizsargjumts vai šīs durvis neatrodas nišā.

- transportā vai būvē radušos bojājumus (saspiedumi, skrāpējumi, sodrēji, krāsas vai špakteļa traipi u. tml.).

- defektus, ko radījusi ēkas konstrukcijas nosēšanās.

Klientam ir produkta neatbilstības gadījumā tiesības prasīt produkta izlabošanu vai produkta nomainīšanu, pie kam jāņem vērā produkta neatbilstības būtiskums un produkta vērtība.

Pretenziju iesniegšanai vērsieties pie tā tālākpārdevēja, kura veikalā jūs esat defektīvo produktu iegādājušies, noteikti iesniedziet pirkuma rēķinu. Iepriekš ieteicam aizpildīt JELD-WEN Eesti AS (www.jeld-wen.ee) web lapā esošo tehniskā atbalsta pasūtījuma formu.

- ka darīšana ir ar JELD-WEN Door Solutions produktu.

- par pirkuma rēķina esamību.

- ka defekts vai pretenzija atbilst garantijas noteikumiem.

Ja pretenzija nav pamatota vai ja nav darīšana ar JELD-WEN Door Solutions produktu, ražotājam ir tiesības piestādīt rēķinu radīto izdevumu segšanai atbilstoši tehniskā atbalsta pasūtījuma formā sniegtajiem tarifiem.